附件：

- GB/T13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》

- 国家标准第1号修改单

一、“5.3 污布：JB系列。用前裁成6cm×6cm的大小……”修改为：“5.3 污布：JB系列。用前裁成直径ø6cm的圆片……”

二、增加第11章（原第11章“试验报告”改为第12章），内容如下：

11  标准洗衣液

标准洗衣液配方、原料规格及配制要求按表1规定进行。

表1   标准洗衣液配方和原料规格

| 成分 | 比例/% | 原料规格 |
| --- | --- | --- |
| 聚乙氧基化脂肪醇 （平均EO加合数为9） | 4 | GB/T 17829-1999 一等品 |
| 乙氧基化烷基硫酸钠 （ 按活性物计） | 2 | GB/T 13529-2003 |
| 十二烷基苯磺酸 （ 按活性物计） | 8 | GB/T 8447-2008 优等品 |
| 三乙醇胺 | 0.5 | 化学纯 |
| 无水柠檬酸钠 | 0.5 | 化学纯 |
| 水 | 余量 | GB/T 6682 三级水 |
| 配制应将各种成分依次加入一定量的水中，同时搅拌溶解（必要时加热），并用氢氧化钠调节溶液的pH值为8.5~9.0，补足水量即可。密封避光保存，保质期为一年。 |  |  |

标准洗衣液宜用统一规格的原料和工艺加工生产，必要时由本标准归口单位统一定制。

三、“E.1.3莱卡棉布（棉/涤纶：95/5）”改为“E.1.3　棉白布（HG/T 2609-1994）”

四、删去原标准“附录F（规范性附录）JB-05（淀粉类污布）的制备”中的全部内容，改为如下规定：

F.1　试剂与材料

F.1.1　马铃薯淀粉（GB/T 8884）。

F.1.2　无氨焦糖色素（CI003）。

F.1.2　棉白布（HG/T 2609-1994）。

F.2　实验仪器

F.2.1　磁力搅拌器。

F.2.2　干燥箱，可控温100ºC±2ºC。

F.2.3　小轧车（带有污液槽，可调压、调速）。

F.3　制作程序

F.3.1　棉白布的处理

同附录B.3.1。

F.3.2　污布的染制

F.3.2.1　配制4%（质量分数）的淀粉水溶液，并搅拌20min。

F.3.2.2　加热溶液至沸腾，继续保持沸腾10min（加盖，同时保持搅拌）。

F.3.2.3　将淀粉溶液、无氨焦糖色素与水按照质量分数1:1:1混合制成污染液A。

F.3.2.4　调整小轧车（F.2.3）压力至0.3MPa，调整好污液槽，将上述污染液A倒入轧车污液槽中，取白棉布浸压，悬挂晾干即成。

F.3.2.5　预热烘箱至100ºC±2ºC，把污布挂在烘箱里加热30min。

F.4　淀粉类污布的保存与使用

在3℃ ~5℃冷藏保存，经24h老化方可进行去污力测定使用，使用时应按标准要求裁成试验用尺寸。污布保质期暂定为三个月。

- GB/T 13216-2008《甘油试验方法》国家标准

- 第1号修改单

一、将10.2.1条“硝酸(GB/T 626)，(136→1000)稀释溶液（按体积）”修改为：“硝酸(GB/T 626)，(128→1000)稀释溶液（按体积）”

二、将15.2.1条“乙酸（GB/T 676），（58→1000）稀释溶液（按体积）”修改为：“乙酸（GB/T 676），（59→1000）稀释溶液（按体积）”

三、将16.2.1条“氨水（GB/T 631），(40→1000)稀释溶液（按体积）”修改为：“氨水（GB/T 631），(134→1000)稀释溶液（按体积）”

四、将16.4条中的“称取甘油试样25g，加蒸馏水25mL，加氨化硝酸银（16.2.3）溶液1mL……”修改为：“称取甘油试样25g，加蒸馏水25mL，混匀，取2mL该溶液于试管中，加氨化硝酸银（16.2.3）溶液1mL……”