附件1：

- GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺柱

- 连接阀盖的钢制闸阀》第1号修改单

| 页码 | 原标准 | 更改为 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 4.6.4 公称压力大于PN25或公称尺寸大于DN65的闸阀，阀体与阀盖的连接法兰应是圆形的。 | 4.6.4 公称压力大于PN25且公称尺寸大于DN65的闸阀，阀体与阀盖的连接法兰应是圆形的。 |
| 7 | 6×k×(PN)×AgAb≤65.26×Sb≤9000 | 60×k×(PN)×AgAb≤65.26×Sb≤9000 |

附件2：

- GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀

- 和升降式止回阀》第1号修改单

页码：第15页

章条：5.11条

表11 阀体阀盖连接用垫片

| 原标准 | 更改为 |
| --- | --- |
| 使用压力/MPa | 使用压力/MPa |
| ≤25 | ≤2.5 |
| ≤25 | ≤2.5 |
| ≤25 | ≤2.5 |
| ≤260 | ≤26.0 |
| ≤260 | ≤26.0 |
| ≤420 | ≤42.0 |

附件3：

- GB/T 17241.6-2008《整体铸铁法兰》第1号修改单

1．页码：3

“表２ PN6整体铸铁法兰尺寸”中对应公称尺寸DN500的整体铸铁法兰厚度ｃ由20修改为30。

2．页码：5

表4 PN16整体铸铁法兰尺寸

| 公称尺寸 DN | 原螺栓螺纹规格 | 修改后的螺栓螺纹规格 |
| --- | --- | --- |
| 250 | M20 | M24 |
| 300 | M20 | M24 |
| 350 | M20 | M24 |
| 400 | M24 | M27 |
| 450 | M24 | M27 |
| 500 | M24 | M30 |
| 600 | M27 | M33 |
| 700 | M27 | M33 |
| 800 | M30 | M36 |
| 900 | M30 | M36 |
| 1000 | M33 | M39 |
| 1200 | M36 | M45 |
| 1400 | M39 | M45 |
| 1600 | M45 | M52 |
| 1800 | M45 | M52 |
| 2000 | M45 | M56 |

3．页码：8

“表7 Class150（PN20）整体铸铁法兰尺寸”中对应公称尺寸NPS24/DN600的螺栓孔直径L由32.5修改为35.5。